数字化交付项目需求说明书

（URS）

文件编号：

版 本 号：

编制：

日期：       年     月    日

审核：

日期：       年     月    日

审核：

日期：       年     月    日

批准：

日期：       年     月    日

浙江海森药业股份有限公司

目   录

一、概述	3

1.1 项目说明	3

1.2 项目范围	3

二、数字化交付平台技术要求	3

2.1 平台技术要求	3

2.1.1 标准规范需求	4

2.1.2 数据库要求	4

2.2 平台功能要求	6

三、数字化交付服务要求	22

3.1 项目交付规范标准的审查	22

3.2 数字化交付服务内容	22

3.3 交付过程管理	22

3.4 交付质量管理	23

3.5 交付验收管理	23

四、实施团队要求	23

五、项目进度要求	24

5.1 项目实施计划	24

5.2项目质量保证	25

5.3 项目验收	25

5.4 技术培训	25

5.5 售后服务	27

六、供货范围	27

6.1 售后服务	27

6.2 硬件供货范围	27

七、URS变更历史	29

一、概述

  - 1.1 项目说明

本URS及相关附件适用于数字化交付建设项目，它提出了本平台相关软硬件的技术指标、功能设计、对外服务引擎、接口设计、软硬件配置推荐；提供相关的技术件和数据，定义了本项目相关的技术文件数据标准要求；约定了现场指导安装及调试，现场试验监督，交接验收试验，试运行，技术服务、技术培训、协调和配合方面的技术要求。

本URS内所提甲方为浙江海森药业股份有限公司，乙方为投标方/施工方。

  - 1.2 项目范围

本URS文件对数字化交付项目的要求进行详细说明，主要工作范围包括：

- 1.2.1负责制定统一的数字化交付技术规范，实现各个承包商交付数据的标准化，形成一套《数字化交付统一技术规范》作为项目数字化交付的要求和技术指导，统一规定需通过业主方审核。

- 1.2.2 负责依据本公司管理规范和要求，搭建工厂数字化交付及运维平台，实现对项目制定的数字化交付统一技术规范进行管理，并提供工具接收、整理解析、关联关系、质量检查工程项目建设设计、采购、施工和试运行阶段的三维模型、二维P&ID、数据、文档资料，形成以位号为中心的工程数字化中心，为运维期智能化应用奠定坚实的工程数据基础。

- 1.2.3负责提供伴随式的数字化交付技术支持，构建以工厂对象为核心的信息组织模式，能够体现全厂及主要系统设计信息的数字化三维模型，包括建筑、结构、设备、管道、暖通，集成基建期设计、采购、施工、试行阶段的所有三维模型、数据和图纸信息；实现信息以工厂对象为核心的智能关联和管理，为后续工厂运行提供信息基础，方便工程数据的管理和查询。

二、数字化交付平台技术要求

  - 2.1 平台技术要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 标准规范需求 |  |  |
|  | ISO 15926标准 | 必须遵循 |
|  | 资本设施信息移交规范（CHIFOS） | 必须遵循 |
|  | GB/T 50326-2017建设工程项目管理规范 | 必须遵循 |
|  | Q/SY1180-200《管道完整性管理规范》 | 必须遵循 |
|  | GB/T 18975.1-2003工业自动化系统与集成流程工厂生命周期数据集成 第1部分：综述与基本原理 | 必须遵循 |
|  | GB/T 18975.2-2008工业自动化系统与集成流程工厂生命周期数据集成 第2部分：数据模型 | 必须遵循 |
| 2.1.2 数据库要求 |  |  |
|  | 数据库应采用混合架构，满足大数据扩展应用，支持主流的数据库，如Oracle、MySQL、MS SQL Server、人大金仓、达梦、涛思、华为GaussDB关系型数据库，以及MONGODB非关系型数据库。 | 必需 |
|  | 支持数据采集、数据分析、数据提取和数据迁移，保证数据库系统效率不会随数据量增大和并发数增加而急剧降低。 | 必需 |
| 2.1.3浏览器要求 |  |  |
|  | 采用B/S结构，采用后台服务器渲染模式，在浏览器端不用安装任何插件实现模型浏览访问，支持Google Chrome、Firefox主流网页浏览器。 | 必需 |
| 2.1.4系统可实施性 |  |  |
|  | 支持高并发：平台应不限制用户注册，三维模型支持不少于50并发，除3D外支持不少于200个用户并发访问平台，单节点能够支持超过100+并发用户，在高负载情况下仍可稳定运行。平台应支持水平扩展，弹性伸缩以应对突发流量及长期业务增长，确保可用性不受影响。 | 必需 |
|  | 支持多终端：支持市面上所有主流移动平台（Android、鸿蒙、苹果等）的设备，移动端应用提供快速便捷的操作体验，确保与PC端实时同步，减少信息延迟和数据不一致的风险 | 必需 |
|  | 快速响应时间：平台在非统计型报表常规业务的响应时间应保持在3秒以内，用户无论加载页面还是提交数据，均能瞬间获得反馈，享受流畅的使用体验 | 必需 |
|  | 模型加载速度：平台应具备强大的处理复杂三维模型的能力，能够支持至少1亿个三角形面和100万个模型节点的模型，加载时间不超过2秒，在浏览过程中帧率保持在30帧每秒以内，确保高效的数据呈现与流畅的用户交互体验 | 必需 |
| 2.1.5安全性 |  |  |
|  | 角色管理：系统对各级用户分配不同角色，用户根据角色对系统进行相应管理和操作。 | 必需 |
|  | 权限管理：系统要根据不同用户、不同角色，进行相应的权限限制和管理。 | 必需 |
|  | 访问日志管理：对用户登录、操作活动都要有审计日志纪录。 | 必需 |
|  | 数据传输安全：支持HTTPS协议，招标方内网环境提供SSL证书，数据在传输过程不丢失，不被篡改，不被破坏。 | 必需 |
|  | 信息安全管理：满足业主信息安全管理要求。 | 必需 |
| 2.1.6可用性 |  |  |
|  | 软件要有良好的可用性，操作界面友好，维护方便。 | 必需 |
|  | 用户能通过软件平台，安全、方便地进行各项业务的处理 | 必需 |
|  | 操作简便，人性化设计，有助于提高用户使用水平和工作效率 | 必需 |
|  | 支持便捷的数据维护与模型的更新机制 | 必需 |
|  | 可自定义模型、文档、数据信息的检索策略 | 必需 |
|  | 通过检索模型位号，快速定位到三维模型，并高亮显示 | 必需 |
|  | 对于一些基本信息，由系统自动带出默认值 | 必需 |
| 2.1.7开放性 |  |  |
|  | 平台支持提供标准接口，以便和外部系统集成。外部系统包括：基建期的设计管理、采购管理、施工管理第三方系统，运维期的DCS、MES、LIMS、SIS、WMS系统。 平台需支持 SSO 统一身份认证标准协议，具备与 Authing 统一身份认证平台的对接能力。 | 必需 |
| 2.1.8扩展性 |  |  |
|  | 投标方提供的系统应能够在满足本次项目技术要求的基础上，具有良好的数据、平台二次开发和运维期应用扩展要求，系统所管理的信息应遵循ISO 15926或其他国际标准的要求，系统具有良好的开放性和可扩展性。 | 必需 |
| 2.1.9可视化引擎要求 |  |  |
|  | 平台默认内置工业级三维可视化引擎，满足更多客户端通过浏览器，在无插件环境下直接同时访问相同模型的需求，提供更大场景和更快速度的渲染能力。 | 必需 |
| 2.1.10平台运行环境推荐 |  |  |
|  | 投标方应根据其提供的数字化移交平台及项目交付需要，提供平台运行所需的软硬件服务器最佳配置推荐。 | 必需 |

  - 2.2 平台功能要求

| 2.2.1平台基础功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 门户主页 - 主页应具备自由定制的能力，可以快速手动配置仪表盘内容，包括条形图、饼图、折线图，设置关联的数据，形成自定义首页。 - 主页应具备配置外部URL地址的能力，实现对外部网页的嵌入、预览和操作。 - 公告 - 应支持添加多个公告内容，对平台所有用户发布。 - 应支持公告内容编辑富文本、图片、上传附件。 - 应支持横幅通知文字内容，且能够手动关闭。 - 应支持所有用户能够看到公告中详细的富文本和下载附件。 - 元数据管理 - 平台应具备元数据管理的能力，支持创建多种数据类型，包括但不限于文本、数值、日期、货币、值列表。 - 平台应具备基于数据类型创建平台通用属性库的能力，属性库中的属性能够引用数据类型，属性库可为平台大多数功能模块提供通用属性能力，便于多模块的数据传递与流通。 - 平台应具备查询属性库中的属性在系统的不同模块的使用情况的能力，便于属性追溯。 - 平台应具备设置级联数据属性的能力，实现对数据的选择范围控制。 - 多级工作区与项目管理 - 平台应具备多层级工作区管理，多项目管理的能力，实现同一平台能够进行多个项目管理实施，并为不同的项目创建不同的参建单位和角色，实现统一平台可进行多项目、多参与方、多角色的管理。 - 平台应支持设计多套工作区与项目的基本表单，并支持自定义添加属性，属性可以从平台的通用属性（数据要素）中选择。 - 用户及组织管理 - 平台应具备新增与修改用户属性的用户管理的设计能力，属性可以从平台的共用属性（数据要素）中选择，并支持设置属性的访问方式，实现只读、可编辑和可编辑必填的切换。 - 平台应具备用户管理配置的能力，可以对用户进行高级视图划分，自定义构建用户目录树，控制需要显示的属性显隐，且可以实现组织的多维度自动构建。 - 平台应具备用户管理的能力，可以完善用户体系，根据需要创建公司组织架构和用户，基于角色不同配置对应的权限，并支持创建协同公司用户。 - 平台应具备支持批量导入用户功能的能力，在创建公司组织架构后，可以通过Excel文件批量导入用户。 - 协同公司 - 平台应具备可添加多个协同公司用来管理供应商、承包商用户的能力。 - 角色与权限管理 - 平台应具备完善的权限管理机制的能力，能够根据部门及岗位的需要，把功能权限根据不同的角色、流程要求动态调整权限设置，控制网络中不同用户浏览或维护的数据范围、内容。 - 平台应具备用户的权限基于角色来管理的能力，安全性面向系统的所有数据，覆盖所有菜单、功能，不同角色的用户只能访问、操作该角色相关的数据，也可以为某一用户单独添加功能权限。 - 国际化 - 平台应具备支持国际化语言（中、英）之间的互相切换的能力，以满足国际化项目中不同国家项目团队之间的协同工作。 - 操作日志 - 平台应具备能够保存各用户的访问统计与明细的能力，如系统访问次数和访问用户数。 - 平台应具备支持平台管理员通过访问操作日志，了解各用户使用系统的详细情况的能力，如行为操作时间、操作数据以及来源与模块。 - 运行日志 平台应具备运行日志中记录并储存在系统运行过程中的各项系数的能力，如系统开启时间、停止时间、异常停止时间、持续运行时间、错误信息与发生错误时间、访问量、访问者IP与时间，并可让平台管理员通过后台查看运行日志，能对系统的运行状态进行了解，且一旦系统出现问题，系统管理员可以通过系统运行日志找出故障原因并进行排查和恢复。 | 必需 |
| 2.2.2数字化移交建设要求 |  |  |
|  | - 标准管理 - 平台应按照国际CFIHOS和ISO15926思路进行交付数据的数据模型构建，作为平台数字化交付和数据质量验证基础。 - 平台应具备对国际、国内标准和企业制定的统一技术规范的管理能力，具备集成国际、国内数字化移交标准的能力，至少应内置CFIHOS、GB/T51296、GB/T32375标准。 - 平台应具备从已经内置的多个不同国内外标准规范中快速引用需要的对象类、属性，快速构建本项目交付类库的能力。 - 平台应具备有对象分类、对象属性、值列表的功能，用户能快速构建出对象类库，属性数据可以从平台的通用属性（数据要素）中选择，便于数据准确交流。 - 平台应具备支持类库更新的权限管理的能力，避免项目执行过程中任何人操作标准类库而对交付数据造成影响。 - 平台应支持对实体中的属性进行分组管理，可设置不同组别的显隐，便于表单上的属性字段的效果展现。 - 平台应支持在类库定义中对属性的级别调整，实现对属性的交付级别控制，同时可以设置实体中的属性的默认排序规则、字段布局。 - 平台应具备实体中的属性可以设置验证规则的能力，确保数据录入的准确性，包括但不限于数值计算验证、字符正则匹配验证。 - 平台应具备实体中的属性可以设置属性的访问方式（如只读、必填）、输入类型（手动输入、被动填充）的能力。 - 平台应具备控制交付标准状态的能力，在“草稿”状态其他用户不可修改，在“完成”状态项目可以实现交付标准复用。 - 平台应支持类库的导入导出，便于多平台复用与快速整理和维护。 - 工程信息集成 平台应提供多种接口或工具，以便集成不同来源的工程信息，投标方需承诺支持解析以下来源数据格式，包含但不限于： - 应具备集成多种三维设计软件生成的三维模型、数据的能力，包括但不限于以下软件：PDMS、SP3D、PDS、E3D、CADWorx、REVIT、3DMax、ZVF。 - 应具备集成智能P&ID图纸、数据的能力，包括但不限于以下软件：AVEVADiagrams、SmartPlantP&ID、AutoCADP&ID、COMOSP&ID、INPowerP&ID。 - 应具备接收多种格式图纸的能力，包括但不限于以下格式：DWG、SVG、SHA。 - 应具备接收多种格式文件的能力，包括但不限于以下格式：DOCX/DOC、XLXS/XLS、PPTX/PPT、PDF、TXT、JPEG、BMP、GIF、PNG。 - 应具备接收多种格式的音视频文件，包括但不限于以下格式：AVI、RMVB、RM、MP4、3GP、WAV、ACC、AC3、OGG、MP3、WMA。 - 信息上载与整合 平台应支持对交付的不同来源、不同格式的数据、文档、三维模型进行批量处理与上载。在上载系统的同时，能够自动整合这些信息，建立以工厂对象为核心的数据、文档、三维模型之间的各种关联关系，完成信息整合，实现通过工厂对象位号可以关联到所有与之关联的信息，如该设备的三维模型、智能P&ID、布置图、数据表。 - 应支持将不同来源的三维模型批量上载并进行无缝拼接，可自动提取位号、参数数据和可视化模型信息，并与工厂对象建立关联关系。 - 应支持将智能P&ID图批量上载，可自动提取位号和数据，并与工厂对象建立关联关系。 - 应支持按位号规则识别交付文档（Office文档，或非扫描版PDF文档）中的工厂对象，并与工厂对象建立关联关系。 - 应支持通过全文检索推荐的方式，为用户推荐对象与文档的关联关系，对象关联的文档按照相关度排名。对于非结构化文档可以调用OCR功能按规则识别文档中的工厂对象，并与工厂对象建立关联关系。 - 应支持手动新增多种关联关系，如：文档与工厂对象的关联关系、对象的上下游关系。 - 应支持解析三维模型拓扑连接关系，自动建立位号间的关联关系。 - 应支持通过导入文档与位号、位号与位号（对象上下游关系）的关联关系多种手动建立关联关系类型，并满足关联关系的导出。 - 应支持扩充多种关系类型，并可以设置关系类型的复合主键，设置关系的附加属性，实现关系的复杂扩展能力。 - 应支持将不同数据来源的数据隔离存储，避免数据之间相互干扰覆盖。 - 应支持允许满足特定条件的用户删除无效或错误的关联关系。 - 应支持文档上载进度的可视化报表。 - 应具备配置化集成多源数据的能力，支持通过内置的ETL工具，可视化配置调度规则，后台运行自动提取多种数据。 - 协同计划管理 - 应支持工作流程审批。 - 应支持任务的消息提醒。 - 应支持任务的快速检索以及销项处理。 - 应支持任务的统计分析。 - 应支持自定义流程角色配置。 - 应支持流程任务的可视化跟踪。 - 应支持流程任务的逾期提醒。 - 协同计划、任务反馈审批流程应支持与OA致远A8系统进行集成交互，平台上反馈的任务，可以在A8上进行审核，平台数据同步更新。 - 协同任务管理 - 应支持计划在线编制和外部导入，包括但不限于Excel、Project格式导入支持。 - 应支持发布多个自定义的项目计划给项目成员。 - 应支持计划的版本管理。 - 应支持项目成员可以在线反馈实际进度。 - 应支持横道图跟踪任务计划及状态。 - 对象管理 - 平台应支持工厂对象的注册审核机制，对不同来源三维、智能P&ID、结构数据存储缓存库，通过审核确认为是工厂对象后，才能入正式库。 - 平台应支持自动解析三维、智能P&ID、结构数据不同来源工程对象、对象属性数据，并对每个来源数据在同一界面对比展示，对有差异性数据特殊标识，协助确定工厂对象的唯一性。 - 平台应具备面向工厂对象的位号管理的功能，建立工厂对象清单管理模块，实现按位号搜索设备、管道、仪表的所有相关数据、实现对工厂对象清单的管理。 - 平台应支持任何一个位号，均可以在一个界面中查看与之相关的所有信息，包括属性、智能P&ID、三维模型、布置图、数据表。 - 数据管理 - 应支持集成不同来源的数据，并通过不同分组方式，来组织、展示工厂对象的属性数据。 - 应支持快速且将超大数据量以Excel格式导出，并记录多次导出的记录。 - 应支持数据的修改、删除、浏览、筛选、调整数据的布局、排序和高级检索基本操作。 - 应支持在数据管理页面手动关联模型和智能P&ID图纸节点，并应支持设定初始模型预览视角，避免因设备遮挡而无法寻找模型。 - 应支持在数据详情下查看详细的数据属性信息、关联的图纸（支持多张图纸切换）、关联的三维模型、所引用的数据和被引用的数据。 - 应支持通过任意属性作为检索项对对象进行多条件组合高级检索。 - 应支持对平台中的数据操作按照用户权限进行管控。 - 应支持在关系型数据库和非关系型数据库中对数据进行存储。 - 应支持将数据推送至指定位置的数据库表中，且能够可视化的配置数据推送策略。 - 应支持用户通过自定义配置多个视图的方式实现数据多维度展示，可以设置不同视图显示的数据要素、设置筛选规则、设置排序依据及设置高级视图。 - 应支持自定义分类、设置分类的父子管理，扩充分类的自定义属性，应支持对自定义属性的多级分组，并应支持在工作区下对公司级标准进行复用。 - 应支持记录数据的历史版本，修订号、数据修改的来源、修改时间和修改人，并应支持属性多版本之间的对比，突出显示。 - 应支持根据项目需求切换不同的树，以重组数据。 - 信息校验 信息上载到平台时，平台应提供工具实现基于位号的自动关联和基于网状的关联关系，同时对数据进行完整性、一致性、合规性校验检查，来控制信息的质量。 - 平台应具备自定义信息校验规则的能力，配置多种复杂校验规则，实现多规则的校验效果，并可以自定义校验报表样式、数据来源和数据可视化效果。 - 平台应内置多种校验规则，用户可以自由配置及修改配置，满足个性化需求，内置的信息校验包括但不限于： - 对不符合编号规则的工厂对象编号、文档编号，自动生成编号合规性分析报表。 - 对缺失的文档、缺少关联关系的文档，自动生成文档完整性分析报表。 - 对三维模型中各类工厂对象与交付清单中工厂对象不一致的，自动生成模型完整性和关联性分析报表。 - 对不满足导入条件的数据报错，自动生成详细的报告显示具体出错对象。 - 平台应具备数据映射和转换的功能，能够实现源端数据向目标端的转换。数据映射支持根据规则映射表映射、字段合并、字段拆分，应提供可视化的配置方式。 - 信息分解结构 平台应支持三维模型、图纸、文档、数据信息发布进入平台之后，可以按照使用习惯、不同维度和用途灵活地进行配置，形成多种项目对象树状分解结构，满足用户的不同导航要求。 - 信息浏览 平台应使用B/S架构，在脱离专业设计软件的情况下，通过网页浏览器且不安装任何插件的前提下对三维模型、图纸、数据表、规格书、说明书进行直接浏览，实现三维模型、文档、数据的关联关系及二三维同步浏览的功能。例如对三维模型浏览时，点击模型上的对象既可以查看该对象的全部属性数据，也可以跳转至该对象的二维图形中，同时从二维图形也可以跳转到三维模型，或者查看与之关联的文档，实现数据、模型和文档管理功能之间的集成。对于工程信息浏览包括但不限于： - 应支持B/S浏览模式。 - 应支持个性化工作界面。 - 应支持浏览对象的移动和缩放。 - 应支持对二维图档、三维实体模型在线加载、浏览和操作。 - 应支持包括Office在内的多种格式文档及图片的浏览。 - 应支持从位号到模型，从模型到位号的双向关联查看。 - 应支持从位号到文档，从文档到位号的双向关联查看。 - 应支持对数据和文档浏览权限的控制。 - 应支持工厂对象和文档的历史版本数据浏览。 - 应支持主流网页浏览器版本，包括但不限于Google Chrome，Firefox，360浏览器。 - 应支持通过使用全文检索技术与内置的OCR技术，对源格式文档（PDF、Excel、Word）进行分析，应具备全文检索结构化文档与非结构化文档的能力，并且可以识别文档中出现的对象数据，高亮显示，点击后跳转到对象详情中。 - 应支持通过知识图谱组件，将工程领域的大量分散数据和信息进行整合，构建起一个结构化的知识库，便于管理和检索。 - 三维模型管理 - 应具备直接在平台中的网页浏览器上浏览三维模型，不依赖源系统（软件）的可视化功能，应支持对来源于不同三维设计系统的三维模型进行组合查看，应支持直接上传模型源格式文件，不需要经过二次处理转换。 - 应支持对三维模型的旋转、平移、缩放、隔离、剖切可视化操作。 - 应具备直接在平台中的网页浏器上对三维模型进行测量的功能，包括两点测量、垂直高度测量、净距测量、面积测量、角度测量。 - 应支持在平台中，点击任何一个与模型相关联的对象，可在可视化模型中高亮显示点击的对象，同时打开该对象的相关信息包括属性参数、关联文档、智能P&ID，并应支持权限允许下对关联文档、图纸的下载。 - 应支持在平台中，实现三维模型与智能P&ID的联动，点击模型对象自动定位到智能P&ID中该对象的位置并高亮显示。 - 应支持在平台中，点击任何一个对象（在三维模型、智能P&ID、文档中）在其详细信息页面，可不断向下钻取获取更加详细信息。 - 应支持直接在平台中的浏览器上对三维模型进行标注，在标注时使用三维的可视化标注工具，对模型进行尺寸、添加文字注释及云线、箭头和直线不同形式的批注，保存的标注可以导出，标注不应影响原三维模型文件。 - 应支持用户创建批注后可将批注转成任务，并指定执行人。应支持批注列表跟随模型文件组合加载，如果模型组合包含这些模型组合或模型，则会统一显示其下的批注，批注列表不会因模型文件本身的版本的升级而丢失，批注信息会一直保留。 - 应支持未处理的批注，由指定权限的其他角色/人员进行任务分配处理。应支持点击批注详情或截图，镜头会快速定位到该批注位置，支持批注导出。 - 应支持目录树上下级快速跳转快捷键操作。 - 应支持人因模式分身、人因姿势动作。 - 智能P&ID管理 - 应具备直接在平台中的网页浏览器上浏览智能P&ID，不依赖源系统（软件）的可视化功能。 - 应支持对P&ID图纸中已经“热点化”的工厂对象，在图纸中点击编号或图形可以打开该工厂对象的相关信息，包括属性参数、关联文档、模型。 - 应支持通过智能P&ID编号/名称检索相应图纸。 - 应支持在图纸上输入相应的位号进行查找，并高亮显示位置。 - 应支持同一位号在不同图纸上，进行关联和移交信息的查看。 - 应支持直接在平台中的浏览器上对智能P&ID进行标注，在标注时使用可视化标注工具，对智能P&ID进行云线、箭头和直线及添加文字注释不同形式的批注，保存的标注可以导出，标注不应影响原智能P&ID。 - 文档管理 - 应具备直接在平台中的网页浏览器上浏览文档，不依赖源系统（软件）的可视化功能。 - 应支持对文档的高级检索，可以多条件方式并行查询文档，以及检索多个条件值的文档。 - 应具备对文档的缩放、平移、旋转、页码跳转、内容查找、在线打印功能。 - 应支持对音视频文件的在线播放。 - 应具备对文件夹属性和文档属性分别进行属性配置和修改的能力，并可以在用户端组合展示。 - 应支持文档批量移动文档存储目录、批量修改文档属性信息。 - 应支持用户自定义文档存储结构目录树，可以直接拖动文件夹上传文件并建立层级结构，目录树可以手动导出或导入。 - 应支持在平台中从文档跳转至关联的位号，可供用户进行点击，以便查看此位号相关的详细信息，包括属性参数、关联对象、关联文档、模型。 - 应具备文档版本管理功能，包括单个文档升版和批量升版，以及按照升版规定自动生成版本号。 - 应支持文档新增、修改、删除、升版、浏览、下载文档相关基本操作。 - 应支持文档以Excel的方式进行属性批量下载与上传和批量在线修改编辑文档属性信息，加快文档交付效率。 - 应支持对平台中的文档操作按照用户权限进行管控。 - 应支持用户自定义配置自己的文档视图、文档属性信息页面，应具备可以调整整体的布局、排序和高级检索的功能。 - 应具备智能解析文档名称自动填充文档属性功能。 - 应具备共同属性值模板功能。 - 应具备内部分发矩阵设置，分发记录清单功能。 - 应支持协同公司的文档经过批注/发布/审批后，自动进入项目文档。 - 应支持可以保持任何情况下，协同共享的文档只有一个版本，防止废旧版本的错误利用，并且默认显示最新版本，历史版本自动覆盖，但支持查询。 - 应支持用户自定义文档分解结构目录树、自定义文档属性、自定义文档编码规则。 - 应支持切换多种文件展示方式，比如列表模式、大图标、中等图标、小图标和批注列表。 - 应支持打开文档预览页面后，对图纸进行标注、评论，在标注时可以使用多种标注工具，进行云线段、自由线段、规则图形、文字不同形式的标注，标注不应影响原图纸文件。 - 应支持对文档的审阅批注进行列表展示且可将保存的标注批量导出，并支持批注快速定位。 - 应支持对文档水印的设置和管理。 - 应具备记录文档的操作日志的能力。 - 信息搜索 平台需具备较强的数据检索能力，可以提供多种查询方法，依据分类原则在树状目录结构中直接查找；依据位号编码规则，模糊查找；使用详细的查询对话框，选择输入多种属性作为查询条件，进行组合精确查。检索方式包括但不限于： - 应支持通过多条件组合按照编码筛选搜索。 - 应支持基于工厂结构或分类方式查询。 - 应支持按文档类型分类、属性检索。 - 应支持高级检索，可自定义搜索参数和搜索界面。 - 全文检索，应支持对文档内容、文档属性、对象属性建立索引快速搜索，并应支持任意属性作为检索条件进行二次检索。 - 应支持通过对象的关联关系查询。 - 应支持通过点击模型部件级对象，实现相关信息的查询。 - 应具备自定义搜索参数和搜索界面并在搜索后显示内容的能力，并能将搜索结果直接输出为报表。 - 应支持搜索结果过滤机制，确保用户仅能访问权限范围内的信息。 - 信息导出 - 应支持将平台内的数据、文档、三维模型，按模板导出或下载。 - 应支持按照不同策略将平台中的数据导出，用于数据迁移，包括只导出规则，导出规则和结构化数据，导出规则、结构化数据以及文档。 - 统计分析 平台应支持对文档、模型、批注、问题数据进行统计分析，根据项目要求以表格、图表的形式进行展示。 - 报表管理 - 平台应支持能够通过灵活的配置或二次开发，对交付的数据进行统计分析，以表格、图表的形式进行展示，同时平台应内置多个校验报表，用户可以灵活修改校验内容。 - 平台应具备可配置的自动化提取系统中以及其它系统中的数据，并进行数据的转换、计算处理，自由定制数据可视化展现的能力。可以修改报表样式，报表的组件包括但不限于折线图、面积图、堆叠面积图、柱状图、饼图、环图、透视表。 - 数据整编 - 平台应具备强大的跨项目数据整编能力，能够将来自多个项目的数据有效汇总到一个统一的工厂层面，并根据工厂的PBS重新划分数据； - 重组数据不仅需要确保各个数据点的准确性，还要保证其在新的维度（即工厂装置区）下具有一致性和可操作性，并描述具体过程； - 时序数据管理 - 平台应支持OPC多种通信协议，以此确保能够高效地采集时序数据，采集的时序数据有序存储于系统之中，构建起一个内容详尽且持续动态更新的数据仓库； - 平台应具有专业的时序数据分析工具，且具备高性能的数据写入与读取能力，支持对实时数据的精准采集与深度分析，对生产过程中的各项指标实施严密监控，一旦出现异常情况，能够迅速察觉并及时作出响应； - 支持对历史数据展开深入的挖掘与剖析，可帮助用户洞察到时序数据的趋势与模式，辅助工艺流程优化改进，实现资源的合理配置与高效利用。 - AI应用（增加AI服务器） - 应支持通过AI人工智能推荐（将文件向量化存储）的方式，为用户推荐对象与文档的关联关系，对象关联的文档按照相关度排名。对于非结构化文档可以调用OCR功能按规则识别文档中的工厂对象，并与工厂对象建立关联关系。 - 应支持通过AI人工智能，实现文件的向量化，可进行对话式问答，获取文档中的信息。 - 应支持通过AI人工智能技术，将非结构化数据表智能提取为结构化数据，在线数据清洗获取高质量数据。 | 必需 |
| 2.2.3移动应用功能要求 |  |  |
|  | ### 1) 应支持仅允许授权用户查看批注，支持按角色或项目组分配权限。 ### 2) 应支持现场问题反馈，基于平台业务流程（BP）引擎快速搭建表单，字段可自定义（如问题类型、紧急程度、现场照片上传）。 ### 3) 应支持反馈问题生成工单，支持分配责任人、设置处理优先级及闭环验证。 ### 4) 应支持通过站内消息提醒处理人，支持催办功能。 ### 5) 应支持在一个页面展示工程对象与三维模型、智能P&ID、对象属性、关联文档和关联对象的关系。 ### 6) 应支持查看模型及模型关联的属性、文档、P&ID信息（二三维联动）。 ### 7) 应支持查看智能P&ID及智能P&ID关联的属性、文档、三维模型信息（二三维联动）。 ### 8) 应支持通过对象分类或分解结构对移交数据进行查询，查看具体对象的属性、文档、智能P&ID及三维模型。 ### 9) 应支持通过一个工程对象，检索与之相关的所有关系数据。 ### 10) 应支持项目整体情况报表，包括对象分类、数量、文档分类、数量。 ### 11) 应支持智能P&ID关联检查，展示工程对象与智能P&ID图纸关联检查情况。 ### 12) 应支持三维模型关联检查，展示工程对象与三维模型关联的情况。 ### 13) 应支持文档编码合规性、位号合规性、位号属性完整性检查报告的查看。 ### 14) 应支持各类型交付数据的统计。 | 必需 |

三、数字化交付服务要求

  - 3.1 项目交付规范标准的审查

|  | 投标方应该负责协助招标方完成数字化交付标准规范的审查；并协助招标方对规范进行评审、修改完善。 | 必须 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标方协助完成审查的数字化交付标准规范应包括以下内容：数字化建设管理程序、文档编码规定、设备和设施命名规则、设备和设施标准化属性模板、文档交付内容规定、三维模型数字化交付规定、智能P&ID数字化交付规定、设计单位数字化交付规定、设备/材料供应商数字化交付规定、施工单位数字化交付规定、项目数字化交付质量检查方案、项目数字化交付验收方案。 | 必须 |
|  | 协助招标方向建设期各参建方，包括业主、设计单位、设备供应商、施工单位及其它服务供应商（工程监理、第三方无损检测、第三方设备监造、第三方现场安全监管）进行统一规定宣贯、技术交底，澄清和答疑有关问题。 | 必须 |

  - 3.2 数字化交付服务内容

|  | 协助数字化交付总牵头方，督促各参建单位按照数字化交付统一规定要求提供交付物并交付至数字化交付平台； | 必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 协助数字化交付总牵头方检查各单位交付到数字化交付平台中的数字化交付物的合规性和深度； | 必需 |
|  | 投标方根据招标方确定的随项目进度的渐进式交付方式，负责督促各参建方交付多版次信息，实现在数字化交付平台的多版次、可视化管理。 | 必需 |

  - 3.3 交付过程管理

|  | 基于招标方需求，在数字化交付平台利用其所提供的数字化交付物、流程、任务管理功能，配置完成招标方所需的交付物管理和任务管理流程； | 必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 负责对本项目数字化交付实施过程中各参建单位数据采集/整理（包括三维模型、智能P&ID、属性数据、工程文档和关联关系）的培训、指导； | 必需 |
|  | 参与招标方组织的沟通协调会议； | 必需 |
|  | 针对数字化交付过程中存在的问题，在招标方配合下积极协调各有关方，寻找、确定解决方案。 | 必需 |

  - 3.4 交付质量管理

|  | 根据招标方制定的数字化交付内容、交付标准、交付质量审核规则及验收标准，确立明确的质量管理目标。 | 必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 协助数字化交付总牵头方制定数字化交付统一规定执行说明，规范数字化交付内容接收、检查、质量评估、反馈、问题处理、变更的体系与工作流程。 | 必需 |
|  | 制定并发布统一、规范的数字化交付内容检查报告模板。 | 必需 |
|  | 协助数字化交付总牵头方项目组复查所有数字化交付内容的完整性、合规性、一致性。 | 必需 |
|  | 根据质量检查和招标方反馈意见，协助数字化交付总牵头方督促各单位依据反馈意见完成修改，并完成整改闭环的核查。 | 必需 |
|  | 协助数字化交付总牵头方提交数字化交付执行情况报告。 | 必需 |

  - 3.5 交付验收管理

|  | 协助招标方编制项目验收方案，制订验收准备计划，配合招标方组织完成验收材料准备 | 必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 协助招标方建立运维组织，完善整体运维体系，从而保障系统应用及业务运营。 | 必需 |

四、实施团队要求

|  | - 投标人项目实施团队中项目经理和核心人员应有五年以上、一般技术人员应具有三年及以上类似数字化交付项目实施经验。项目经理应具有PMP认证（提供社保证明，后期人员若发现为第三方公司人员将终止合同，并由投标方承担由此带来的招标方损失），并担任过至少三个以上数字化交付项目的项目经理职位（提供业绩证明文件）。此外： a) 标书中的人员资质、能力和合同中的人员资质、能力应一致，若更换人员必须书面征得招标人同意，且必须是具有同等资质和能力，更换的人为投标方正式员工，人数不能超过两人，除非甲方同意，否则项目经理不得更换。 b) 招标人有权要求中标人更换不称职的项目人员，中标人应选派符合要求的项目人员替代。 投标方实施团队现场交付实施负责人至少担任2个数字化交付项目的实施工作，（提供证明文件）。 - 投标方实施团队应向招标方提供本地化的数字化交付服务，招标方提供免费的现场办公场所，并根据招标方工程项目提供伴随式的数字化交付服务，确保交付项目质量。 - 投标人须具备数字化交付标准制定的能力，须提供数字化交付专家证明及交付标准的证明，确保具有能力根据国家、行业标准及以往实践经验制定出符合企业业务特色的数字化交付统一技术规范。 | 必需 |
| --- | --- | --- |

五、项目进度要求

  - 5.1 项目实施计划

|  | 项目自合同签订之日起XXX年XX月XX日完成全部建设内容。 投标方自中标后1个月内在招标方提供的硬件服务器上部署数字化交付业务系统功能，并在系统部署完成后1周内完成平台操作培训；自中标2个月内完成适合XXXX的数字化交付统一技术规范的编制和审核；数字化交付实施在XXX年XX月XX日全部完成交付服务/数字化交付实施在整体工程项目试运行2个月之内完成全部数字化交付服务工作，并通过总包方/业主的最终验收。 | 必需 |
| --- | --- | --- |

  - 5.2项目质量保证

|  | 投标方保证为本项目提供的数字化交付平台软件为正版授权软件； | 必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标方保证按合同中相关条款提供全部数字化交付平台所需功能的全部组件在指定的时间部署到指定地点，并由招标方验收通过； | 必需 |
|  | 投标方对所提供的软件的质量、技术规格负有完全责任，所提供的软件产品由于质量原因导致的问题终生免费维护，并定期将最新产品、技术、培训信息向招标方通报； | 必需 |
|  | 投标方保证在质保期内出现的问题要及时解决，超过质保期问题为解决的，则自动延长质保期直至问题解决。 | 必需 |
|  | 本系统需求变更，须经招标方批准，由投标方依据需求变更修改需求分析、概要设计和详细设计相关文档、IT架构、接口、测试工具，并修改源代码。 | 必需 |
|  | 投标方案中应提供可操作的质量保证方案，重点是项目技术文档的质量控制及项目测试过程控制，确保提供高质量的软件产品及技术文档。 | 必需 |

  - 5.3 项目验收

|  | - 投标方提供的所有技术服务内容及交付物应符合招出项目实施进度要求； - 由招标方组成验收小组进行验收，验收过程中与提供记录不符时，投标方应对发现的问题进行重新处理，处理后需进行再次验收。 - 各类文档齐全，文档之间一致，程序和文档相符，知识转移完成。 | 必需 |
| --- | --- | --- |

  - 5.4 技术培训

|  | 投标人应提供满足招标方适用的用户培训方法、管理员培训方法、系统维护培训方法，制定具体的培训计划，对招标人各个参建方技术人员、业主数字化交付技术人员、业主运维期生产人员、技术人员、系统维护人员和主管领导有关人员提供数字化交付标准规范的宣贯、培训，对相应的数字化交付及智能化应用平台系统使用、系统维护知识及技能培训。培训费用应包含在合同价格中。 培训内容包括不限于以下部分： 1）按照国际、国家、石油化工等行业标准规范及企业项目制定的数字化交付统一技术规范，向各个参建方提供数字化交付的培训和宣贯。 2）项目平台功能操作、关键用户有权限修改的系统配置、系统维护方面的培训。 | 必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人应在培训前编制培训方案、培训教材及培训计划，提交招标人审核后开展培训。培训应该包括（但不限于）基础操作培训、关键用户系统管理培训，培训应保证用户能够熟练掌握系统功能、系统操作、数据的录入、系统基本配置修改技能。 | 必需 |
|  | 投标人在系统实施过程中应提供系统管理维护培训，确保招标人的运维人员能独立承担基本运维工作。投标人应在培训前编制培训方案、培训教材及培训计划提交招标人审核后，搭建培训平台，开展培训。培训应保证参加培训人员能独立操作，处理基本故障，在招标人的鉴证下通过培训考核。 | 必需 |
|  | 为了使招标人的工程师更好地配合完成本项目的实施工作，并保证系统的长期正常运行，投标人应组织技术人员到项目现场开展培训。 | 必需 |
|  | 培训形式分为课堂讲解、视频讲解、上机实际操作，具体形式需双方协商后决定。 | 必需 |
|  | 除有些必须到投标人测试系统进行的培训外，其它培训应在项目驻地实际应用系统中进行。 | 必需 |

  - 5.5 售后服务

|  | 质保期为1年，投标方应常设服务机构，有专人负责售后服务，提供7*24小时在线技术支持服务。一般故障应24小时予以答复解决，如遇不能及时解决的故障，48小时派遣服务人员到现场服务。 | 必需 |
| --- | --- | --- |

六、供货范围

  - 6.1 售后服务

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字化移交系统 | 1 | 套 |  |
| 配套软件 | 1 | 批 |  |

  - 6.2 硬件供货范围

| 6.2.1 硬件要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| 数据库服务器 | CPU：Intel Xeon Platinum 8368 38核心76线程 主频2.4*2颗 内存：32GB DDR4 3200频率*16条(512GB) 硬盘1: 960GB 企业级固态*2块 RAID1 硬盘2：2.4TB SAS 2.5 10K*4块 RAID5 阵列卡: 9560 8阵列卡 支持RAID0.1.5.10 电源：900W*2个电源 网卡：四口千兆网卡 双口万兆含多模模块"，linux操作系统 | 1 | 套 |
| 应用服务器 | CPU：Intel Xeon Platinum 8368 38核心76线程 主频2.4*2颗 内存：32GB DDR4 3200频率*16条(512GB) 硬盘1: 960GB 企业级固态*2块 RAID1 硬盘2：2.4TB SAS 2.5 10K*4块 RAID5 阵列卡: 9560 8阵列卡 支持RAID0.1.5.10 电源：900W*2个电源 网卡：四口千兆网卡 双口万兆含多模模块"，Linux操作系统 | 1 | 套 |
| 渲染服务器 | CPU：Intel Xeon Platinum 8368 38核心76线程 主频2.4*2颗 内存：32G DDR4 3200*16条（512GB） 硬盘1：960G企业级固态*2块 RAID1 硬盘2：2.4TB SAS 2.5 10K*4块 RAID5 阵列卡：9560 8阵列卡 支持RAID0.1.5.10 网卡：四口千兆网卡 电源：2000W *2个电源 显卡：2*NVIDIA RTX A6000 48GB显存 其他：滑动导轨套件" Windows server2019 以上操作系统 | 1 | 套 |
| 6.2.2 数字化平台实施服务要求 |  |  |  |
|  | - 负责数字化管控平台的需求调研、配置、安装、部署及调试工作，以及招标人后期机房建设完成后服务器与软件系统的迁移安装工作（数据库、软件应用、存储数据、服务器），确保平台交付后可正常访问及使用。 - 负责指导各参建方在本工程设计、采购、施工、竣工阶段的数字化管控工作，指导各参建单位将提供的智能P&ID、文档、图形和三维模型导入数字化移交平台并建立关联关系。 - 负责和项目各参建方进行沟通。 - 按招标人要求分批次进行培训。培训内容包括但不限于平台的安装、使用、维护。 - 配合招标人完成数字化交付工作的验收。 - 提供符合项目进度的伴随式交付服务，在项目各关键阶段要具备可输出、可使用的里程碑式成果。 |  | 必需 |

七、URS变更历史

| 版次 | 批准日期 | 变更原因 | 主要变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| E/0 | / | 初次起草 |  |